REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:  340-01/17-01/1

Ur.br.:  2186/023-01-17-5

Bisag, 27.02.2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

- JAVNI NARUČITELJ

Naziv:			OPĆINA BREZNICA

Sjedište:		Bisag 23, 42226 Bisag

OIB:			59573646857

Tel./fax: 		042 616 370 		042 616 210

Internet adresa:	www.breznica.hr

Adresa e-pošte:	opcina.breznica@vz.htnet.hr

- PREDMET NABAVE: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-035 Podvorec – Sveti Duh – Mirkovec

- PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 243.100,00 kn

- KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

- IZRADA PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i mora biti ispunjena neizbrisivom tintom, a treba sadržavati troškovnik, ponudbeni list, dokaze pravne i poslovne sposobnosti i izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

- ROK IZRADE/ISPORUKE: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

- UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

  - Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnost (ne stariji od 6 mjeseci).

- NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja radnim danom od 8 do 14 sati. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-035 Podvorec – Sveti Duh - Mirkovec". Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 14.03.2017 do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

- ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

- OTVARANJE PONUDA: Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

- KONTAKT OSOBA: Obavijesti u svezi predmeta nabave kontakt: Stjepan Šafran, tel. 042 616 370, fax 042 616 210, e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr

- OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima o roku 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Prilog:

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Općinski načelnik

Stjepan Krobot

1. Troškovnik

Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-035 Podvorec – Sveti Duh - Mirkovec:

| Br. | Stavka | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strojno profiliranje postojeće trase sa skidanjem viška materijala "III i IV" ktg u sloju debljine cca 5-10 cm s guranjem istog uz trasu. Rad izvesti strojno. Izvesti planirane nagibe. Obračunato po m2 stvarno izvršenog planiranja. Širina planiranja 4,0 m (3,0 m kolnik sa obostranim bankinama po 0,5 m). 800,0 x 4,0 = 3.200,0 | m2 | 3.200,00 |  |  |
| 2. | Izrada nasipa za donji sloj debljine 30 cm od kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.9.3. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me = 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala (uvaljani materijal). 800,0 x 4,0 x 0,3 = 960,0 | m3 | 960,00 |  |  |
| 3. | Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, s planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 50 cm (dodatak do 30 % šljunčanog materijala). 800,0 x 0,5 x 2,0 = 800,0 | m2 | 800,00 |  |  |
| 4. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10% u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora. AC 16 surf debljine 6 cm uvaljano 800,0 x 3,0 = 2.400,0 | m2 | 2.400,00 |  |  |
| 5. | Izrada tipiziranog betonskog propusta od betonskih cijevi na pero i utor  80 cm s obostranim kosim betonskim glavama. Dužina propusta 5,00 m. U cijenu ulazi: - iskop rova za polaganje cijevi sa planiranjem posteljice - izrada ulišta od lomljenog kamena - izrada slapišta od lomljenog kamena - prijevoz viška iskopane zemlje na deponiju - izrada kosih betonskih glava betonom C 25/30 - izrada betonske podloge i obloge-zaklinjenja iz nabijenog betona C12/15 - nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi na pero i utor  80 cm za propust, ugrađenih na svježi beton sa zaklinjenjem do 2/3 cijevi - drugi radovi za kompletno dovršenje propusta tako da propust bude sposoban za funkcioniranje U cijenu je obračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama. | kom | 1,00 |  |  |
| 6. | Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije, iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljanje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama točka 6.4. | kom | 2,00 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

2. Ponudbeni list

| Broj ponude: |  | Datum ponude: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naručitelj: | Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag OIB: 59573646857 |  |  |
| Predmet nabave: | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-035 Podvorec – Sveti Duh - Mirkovec |  |  |
| Naziv ponuditelja: |  |  |  |
| Sjedište: |  |  |  |
| OIB: |  |  |  |
| U sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |  |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |  |  |
| Telefon: |  | Fax: |  |
| E-mail: |  |  |  |
| Kontakt osoba: |  |  |  |

|  | Cijena (u kunama) |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Ukupna cijena ponude: |  |

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Za ponuditelja:

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |

3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

| Naziv i sjedište ponuditelja: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a: |  |

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU

Ja,

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a

- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora

- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
| (mjesto i datum) |  | (čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |
|  |  | (vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |