REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:  340-01/17-01/1

Ur.br.:  2186/023-01-17-6

Bisag, 27.02.2017

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

- JAVNI NARUČITELJ

Naziv:			OPĆINA BREZNICA

Sjedište:		Bisag 23, 42226 Bisag

OIB:			59573646857

Tel./fax: 		042 616 370 		042 616 210

Internet adresa:	www.breznica.hr

Adresa e-pošte:	opcina.breznica@vz.htnet.hr

- PREDMET NABAVE: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-053 Breznica 1 - Dvor

- PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 432.201,25 kn

- KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

- IZRADA PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i mora biti ispunjena neizbrisivom tintom, a treba sadržavati troškovnik, ponudbeni list, dokaze pravne i poslovne sposobnosti i izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

- ROK IZRADE/ISPORUKE: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

- UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

  - Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnost (ne stariji od 6 mjeseci).

- NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja radnim danom od 8 do 14 sati. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-053 Breznica 1 – Dvor". Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 14.03.2017 do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

- ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

- OTVARANJE PONUDA: Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

- KONTAKT OSOBA: Obavijesti u svezi predmeta nabave kontakt: Stjepan Šafran, tel. 042 616 370, fax 042 616 210, e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr

- OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima o roku 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Prilog:

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Općinski načelnik

Stjepan Krobot

1. Troškovnik

Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-053 Breznica 1 – Dvor:

| Br. | Stavka | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog materijala od tzv frezanja ceste (stari asfalt – sve ugrađeno bez posebnog veziva) i zemlje. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 4,50 m. (3,50 m širina ceste te obostrano bankine po 0,50 m). Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste. Eventualni višak materijala se odvozi na deponiju do 5 km. 825,0 x 4,5 = 3.712,5 | m2 | 3.712,50 |  |  |
| 2. | Iskop proširenja uz postojeći asfaltirani kolnik obostrano u širini od 1 m sa svake strane (proširenje ceste sa 2,50 na 3,50 m + bankina širine 0,5 m) u sloju debljine do 40 cm. Rad obuhvaća strojni iskop pomješanog materijala (III i IV kat), utovar iskopa u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Rad izvesti prema O.T.U. za radove na cestama. Obračun po m3 otkopanog i deponiranog materijala. Prilikom iskopa obvezno izvesti pravilno odsjecanje-vertikalno od postojeće kolničke konstrukcije. Napomena: deponiju osigurava investitor. 455,0 x 1,0 x 0,4 x 2,0 = 364,0 | m3 | 364,00 |  |  |
| 3. | Izrada nasipa za donji sloj debljine 40 cm i 30 cm od kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.9.3. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me = 80 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala (uvaljani materijal). Na dijelu proširenja se ugrađuje sloj debljine 40 cm s time da se obrati pažnja na postojeći asfalt, a na dijelu profiliranja se ugrađuje sloj debljine 30 cm. 455,0 x 1,0 x 0,4 x 2,0 + 825,0 x 4,5 x 0,3 = 1.477,75 | m3 | 1.477,75 |  |  |
| 4. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvestu u svemu prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.10.3. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom prema potrebnim padovima. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti Me = 20 MN/m2 mjereno kružnom pločom  30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice. 455,0 x 1,0 x 2,0 = 910,0 | m2 | 910,00 |  |  |
| 5. | Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, s planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 50 cm (dodatak do 30% šljunčanog materijala). 1.280,0 x 0,5 x 2,0 = 1.280,0 | m2 | 1.280,0 |  |  |
| 6. | Iskop cestarskih jaraka u materijali III kategorije s odlaganjem iskopa uz trasu ceste. Jarci širine 40 cm i dubine do 40 cm s kosim stijenkama. | m | 200,00 |  |  |
| 7. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i standardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10% u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora. Širina kolnika je projektirana 3,5 m. AC 16 surf debljine 6 cm uvaljano 1.280,0 x 3,50 = 4.480,0 | m2 | 4.480,00 |  |  |
| 8. | Izrada tipiziranih betonskih propusta od betonskih cijevi na pero i utor Ø 50 cm s podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 5,0 m. U cijenu ulazi: - iskop rova za propust - zatrpavanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom s površinskim nabijanjem - nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi na pero i utor Ø 50 cm - betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30 U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. | kom | 1,00 |  |  |
| 9. | Betoniranje kosih betonskih glava na postojećim propustima. Čišćenje ulaza i izlaza od zemlje i raslinja, izrada oplate i betoniranje obostranih kosih betonskih glava betonom C 25/30: a) propust Ø 50 cm | kom | 1,00 |  |  |
|  | b) propust Ø 30 cm | kom | 1,00 |  |  |
| 10. | Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije, iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 6.4. | kom | 2,00 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

2. Ponudbeni list

| Broj ponude: |  | Datum ponude: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naručitelj: | Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag OIB: 59573646857 |  |  |
| Predmet nabave: | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC-053 Breznica 1 – Dvor |  |  |
| Naziv ponuditelja: |  |  |  |
| Sjedište: |  |  |  |
| OIB: |  |  |  |
| U sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |  |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |  |  |
| Telefon: |  | Fax: |  |
| E-mail: |  |  |  |
| Kontakt osoba: |  |  |  |

|  | Cijena (u kunama) |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Ukupna cijena ponude: |  |

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Za ponuditelja:

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |

3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

| Naziv i sjedište ponuditelja: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a: |  |

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU

Ja,

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a

- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora

- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
| (mjesto i datum) |  | (čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |
|  |  | (vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |