REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:  340-01/18-01/04

Ur.br.:  2186/023-01-18-2

Bisag, 18.06.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

- JAVNI NARUČITELJ

Naziv:			OPĆINA BREZNICA

Sjedište:		Bisag 23, 42226 Bisag

OIB:			59573646857

Tel./fax:			042 616 370 		042 616 210

Internet adresa:	www.breznica.hr

Adresa e-pošte:	opcina.breznica@vz.htnet.hr

- PREDMET NABAVE: Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Bisag – kod groblja

- PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 94.924,50 kn

- KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

- IZRADA PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i mora biti ispunjena neizbrisivom tintom, a treba sadržavati troškovnik, ponudbeni list, dokaze pravne i poslovne sposobnosti i izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

- ROK IZRADE/ISPORUKE: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

- UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

  - Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnost (ne stariji od 6 mjeseci).

- NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja radnim danom od 8 do 14 sati. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za modernizaciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Bisag – kod groblja". Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 03.07.2018 do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

- ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

- OTVARANJE PONUDA: Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

- KONTAKT OSOBA: Obavijesti u svezi predmeta nabave kontakt: Stjepan Šafran, tel. 042 616 370, fax 042 616 210, e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr

- OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima o roku 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Prilog:

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Općinski načelnik

Stjepan Krobot

1. Troškovnik

Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Bisag – kod groblja:

| Br. | Stavka | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iskolčenje osi i profila trase putem ovlaštenog geodete, osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. točka 1.1. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. osiguranje osi iskolčenja trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m dužnom iskolčene trase. | mt | 275,00 |  |  |
| 2. | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,25 m (2,75 m širina ceste te obostrano bankine po 0,25 m). Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba projektirane ceste. Napomena da je poprečni nagib minimalno 2%. 275,0 x 3,25 = 893,75 | m2 | 893,75 |  |  |
| 3. | Izrada nasipa za donji sloj debljine 20 cm (novi sloj debljine 20 cm – postojeći navoz na cesti) od kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 2.9.3. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me = 60 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala (uvaljani materijal). NAPOMENA: cesta je navožena kamenim materijalom, pa je potrebni nadsloj od 20 cm. 275,0 x 3,25 x 0,2 + proširenje na ulazu 8,0 m2 x 0,2 i proširenje na prvom zavoju 10,0 m2 x 0,2 = 178,75 + 1,6 + 2,0 = 182,35 | m3 | 182,35 |  |  |
| 4. | Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 30 cm (dodatak do 30 % šljunčanog materijala). O.T.U. 2-16.2. 275,0 x 0,25 x 2,0 = 137,50 | m2 | 137,50 |  |  |
| 5. | Strojni iskop cestarskih jaraka bez posebne obloge u materijalu „C“ kategorije, sa odlaganjem iskopa na pripadajuću parcelu uz trasu sa razastiranjem. Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem iskopa uz trasu, a obračun je po metru dužnom iskopanog jarka. Jarak se kopa obostrano u dogovoru sa nadzorom. Nije obuhvaćena cijela trasa. O.T.U. 3-01.1.1. | mt | 86,00 |  |  |
| 6. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60 . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora. Širina kolnika je projektirana 2,75 m. AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E debljine 6 cm – uvaljano 275,0 x 2,75 + 8,0 + 10,0 = 756,25 + 18,0 = 774,25 | m2 | 774,25 |  |  |
| 7. | Izrada tipiziranih betonskih propusta od betonskih cijevi na pero i utor  40 cm sa podlogom i zaklinjenjem od zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala. Betoniranje obostranih kosih betonskih glava. Prosječna dužina propusta 4,0 m. U cijenu ulazi: - iskop rova za propust - zatrpavanje ispod i oko propusta kamenim ili šljunčanim materijalom sa površinskim nabijanjem - nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi na pero i utor  40 cm - betoniranje kosih betonskih glava u oplati betonom C25/30 U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po komadu kompletno izvedenog propusta. | kom | 2,00 |  |  |
| 8. | Nabava, doprema i postava saobračajnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup postaviti na betonski temelj kvalitete betona M-15. U cijenu rada ulazi iskop i betoniranje temelja, stup i znak, odnosno svi radovi do potpune funkcionalnosti, a obračun se vrši prema komadu postavljenog znaka iz troškovničke specifikacije. Sve radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama i to točka 6.4. ZNAK: STOP B02 | kom | 1,00 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

2. Ponudbeni list

| Broj ponude: |  | Datum ponude: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naručitelj: | Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag OIB: 59573646857 |  |  |
| Predmet nabave: | Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste NC Bisag – kod groblja |  |  |
| Naziv ponuditelja: |  |  |  |
| Sjedište: |  |  |  |
| OIB: |  |  |  |
| U sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |  |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |  |  |
| Telefon: |  | Fax: |  |
| E-mail: |  |  |  |
| Kontakt osoba: |  |  |  |

|  | Cijena (u kunama) |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Ukupna cijena ponude: |  |

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Za ponuditelja:

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |

3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

| Naziv i sjedište ponuditelja: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a: |  |

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU

Ja,

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a

- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora

- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
| (mjesto i datum) |  | (čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |
|  |  | (vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |