REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BREZNICA

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:  340-01/18-01/02

Ur.br.:  2186/023-01-18-2

Bisag, 18.06.2018.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

- JAVNI NARUČITELJ

Naziv:			OPĆINA BREZNICA

Sjedište:		Bisag 23, 42226 Bisag

OIB:			59573646857

Tel./fax:			042 616 370 		042 616 210

Internet adresa:	www.breznica.hr

Adresa e-pošte:	opcina.breznica@vz.htnet.hr

- PREDMET NABAVE: Modernizacija nerazvrstane ceste NC Breznica – odvojak kod spomenika

- PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a): 252.343,30 kn

- KRITERIJ ZA ODABIR PONUDA: Najniža cijena ponude uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva traženih u ovom Pozivu.

- IZRADA PONUDE: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i mora biti ispunjena neizbrisivom tintom, a treba sadržavati troškovnik, ponudbeni list, dokaze pravne i poslovne sposobnosti i izjavu o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza.

- ROK IZRADE/ISPORUKE: 30 dana od dana zaključenja Ugovora

- UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI:

  - Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar kao dokaz da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave. Izvod ne smije biti stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dokazati da je platio sve dospjele porezne obveze i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o čemu je obvezan dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave ovog poziva.

  - Ponuditelj mora dostaviti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim dokazuje svoju solventnost (ne stariji od 6 mjeseci).

- NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE: Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu naručitelja radnim danom od 8 do 14 sati. Na omotnici treba navesti adresu: Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za modernizaciju nerazvrstane ceste NC Breznica – odvojak kod spomenika". Na zatvorenoj omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 03.07.2018 do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

- ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana

- OTVARANJE PONUDA: Naručitelj neće provoditi javno otvaranje ponuda.

- KONTAKT OSOBA: Obavijesti u svezi predmeta nabave kontakt: Stjepan Šafran, tel. 042 616 370, fax 042 616 210, e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr

- OBAVIJEST O REZULTATIMA: Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima o roku 30 dana od dana roka za dostavu ponuda.

Prilog:

- Troškovnik

- Ponudbeni list

- Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

Općinski načelnik

Stjepan Krobot

1. Troškovnik

Modernizacija nerazvrstane ceste NC Breznica – odvojak kod spomenika:

| Br. | Stavka | Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obnova iskolčenja osi i profila trase putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene ceste. | m2 | 1.527,00 |  |  |
| 2. | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Predviđena dva kompleta. | kom | 2,00 |  |  |
| 3. | Strojni iskop postojeće kolničke asfaltne konstrukcije, te potrebno profiliranje. Rad obuhvaća strojni iskop postojećeg asfalta i potrebno proširenje za novu kolničku konstrukciju predviđene projektom, potrebni iskop zemljanog pomiješanog materijala i odvoz istog (asfalt i zemljani materijal) na deponiju udaljenosti do 100 m – čestica uz igralište u vlasništvu investitora. Sloj predviđen za iskop je prosječne debljine do 40 cm, a ukupna širina od 7,00 do max 7,50 m. Obračunava se po m3 iskopa. - asfalt 816 x 0,4 = 326,4 - pomiješana zemlja 370 x 0,4 = 148,0 | m3 | 326,40 (asfalt) |  |  |
|  |  |  | 148,00 (zemlja) |  |  |
| 4. | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvestu u svemu prema O.T.U. za radove na cestama. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti Me = 20 MN/m2 mjereno kružnom pločom  30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice. 816,0 + 370,0 = 1.186,00 | m2 | 1.186,00 |  |  |
| 5. | Iskop ili čišćenje postojećih (jarci zamuljeni) cestarskih jaraka uz trasu prometnice u materijalu “C” kategorije sa razastiranjem iskopa uz jarak. Jarak širine 30 cm I dubine do cca 50 cm. Obračun po metru dužnom iskopanog jarka. | mt | 30,00 |  |  |
| 6. | Humuziranje i zasipavanje zelenih površina slojem humusa debljine 25-30 cm. Nasipavanje se vrši uz spomenik. Obratiti pažnju na nagibe, radi funkcionalnosti odvodnje. Izvršiti osnovnu gnojidbu mineralnim gnojivom uz utrošak cca 5 dkg gnojiva na m2, plitko frezanje površine i planiranje sa odvajanjem korova i sl. Nabava i doprema travne smjese, te sjetva ručno zu utrošak cca 50 g/m2 površine zu jednokratno zaljevanje posijane površine sa cca 20 l/m2. Cijena obuhvaća sav rad, potreban materijal i prijevoz. Obračunava se po m2 potpuno završene i zatravljene površine. Obvezno valjanje površine. | m2 | 450,00 |  |  |
| 7. | Izrada zemljano-šljunčanih bankina od pomiješanog kamenog i zemljanog materijala sa dodatkom kamenog materijala do 30% potrebne količine. Širina bankine 50 cm iza rubnjaka na suprotnoj strani od nogostupa. Bankinu uvaljati niže 5 cm od vrha rubnjaka s nagibom od prometnice. Obračun po m2 uvaljane površine. | mt | 109,00 |  |  |
| 8. | Izrada tampona od mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/62 debljine 40 cm na kolniku voznih I hodnih površina površina. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 3.1.1. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je jednak projektiranom, a u poprečnom smjeru nasip mora imati uvijek minimalni poprečni pad. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razastrti materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne Ms ≥ 60 MN/m2 na voznim površinama I Ms≥40 MN/m2 na hodnim površinama, mjereno kružnom pločom  30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju. 1.186,0 x 0,4 = 474,4 | m3 | 474,40 |  |  |
| 9. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka veličine 15/25 cm. Rubnjak mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplati od betona kvalitete M-40 sa posebnom obradom vidljivih površina. Ugrađivanje rubnjaka vrši se na sloju sviježeg betona sa stražnjim zidićem od betona M-15. U stavci je uračunata dobva i ugradba rubnjaka sa izradom betonske podloge, te zalijevanje spojnica cementnim mortom i njegom betona uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu. Obračunato po mt kompletno postavljenog rubnjaka. - cestarski rubnjak Kao i prethodni rubnjaci, samo parkovni 10/15 cm. - parkovni rubnjak | mt | 278,00 (cestarski) |  |  |
|  |  |  | 120,00 (parkovni) |  |  |
| 10. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama i 5 cm na hodnim površinama. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama. Gornji bitumenski nosivi sloj nanosi se tek po preuzetom od nadzornog inženjera donjeg nosivog sloja-tampona. Predviđa se asfaltni sloj izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 5 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4% od projektiranog. Jedinična cijena sadrži troškove nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog kolničkog zastora. AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E, d= 5 i 6 cm – lako i vrlo lako opterećenje - vozne površine – 6 cm - hodne površine – 5 cm | m2 | 927,00 (vozne 6 cm) |  |  |
|  |  |  | 130,00 (hodne 5 cm) |  |  |
| 11. | Izrada tipiziranih cijevnih slivnika (vodolovnih grla) od betonskih cijevi na pero i utor Ø 50 cm sa betonskom podlogom u taložniku i oblogom od betona C25/30 i lž perforiranom rešetkom prema datim detaljima sa spojim na kanalizaciju. U cijenu ulazi: - iskop rova za polaganje slivničke cijevi - razastiranje viška iskopanog materijala na deponiju-uz trasu (prije opisana) - dobava i montaža cijevi 160 cm (obračunato) - izrada betonske podloge, obloge i taložnika iz nabijenog betona C25/30 - lž rešetka 40/40 cm - potrebne cijevi za spoj se obračunavaju u posebnoj stavci U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti. Slivnik Ø 50 cm | kom | 2,00 |  |  |
| 12. | Izrada revizijskog okna vanjske tlocrtne veličine 100x100 cm i dubine do 150 cm. Debljine stijenki, dna i pokrovne ploče 20 cm. Beton C25/30. U pokrovnu ploču ugraditi lž poklopac za teški promet. Stijenke i dno-kinetu zagladiti do crnog sjaja. | kom | 1,00 |  |  |
| 13. | Iskop rova za polaganje cijevi odvodnje u materijalu C kat širine do 50 cm i dubine do 100 cm, sa odvozom viška materijala na deponiju uz trasu. Obračun po m3 iskopa. 96,5 x 0,5 x 0,7 = 33,77 | m3 | 33,77 |  |  |
| 14. | Dobava i polaganje pvc cijevi Ø 160 mm na podlogu od pijeska debljine sloja min 5 cm, te zatrpavanje rova sa pijeskom u sloju debljine 30 cm na tjemenu cijevi, a dalje sa materijalom iz iskopa. Nabijanje slojeva po 30 cm. Obračun po m dužnom položene cijevi. Cijev u slivniku završava koljenom 90o. | mt | 96,50 |  |  |
| 15. | Nabava, doprema i postava saobraćajnih znakova komplet sa stupom, obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi dobava i montaža znakova prema specifikaciji i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Radove izvest prema O.T.U. za radove na cestama točka 6.4. | kom | 7,00 |  |  |
| 16. | Oznake na kolniku. Predviđeno je da oznake budu bijele reflektirajuće boje visoke refleksije. - poprečna puna i isprekidana crta zaustavljanja bijele boje širine 50 cm – obračun po komadu iscrtane poprečne crte zaustavljanja. - iscrtavanje pješačkog prijelaza ZEBRE - iscrtavanje razdjelne bijele linije, pune i isprekidane, obračun po metru dužnom iscrtane linije | kom | 2,00 (poprečne crte) |  |  |
|  |  | kom | 1,00 (zebra) |  |  |
|  |  | mt | 150,00 (razdjelna linija) |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | PDV 25% |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |

2. Ponudbeni list

| Broj ponude: |  | Datum ponude: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naručitelj: | Općina Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag OIB: 59573646857 |  |  |
| Predmet nabave: | Modernizacija nerazvrstane ceste NC Breznica – odvojak kod spomenika |  |  |
| Naziv ponuditelja: |  |  |  |
| Sjedište: |  |  |  |
| OIB: |  |  |  |
| U sustavu PDV-a (zaokružiti): | DA NE |  |  |
| Adresa za dostavu pošte: |  |  |  |
| Telefon: |  | Fax: |  |
| E-mail: |  |  |  |
| Kontakt osoba: |  |  |  |

|  | Cijena (u kunama) |
| --- | --- |
| Cijena ponude bez PDV-a: |  |
| Iznos PDV-a: |  |
| Ukupna cijena ponude: |  |

Rok valjanosti ponude: 60 dana.

Za ponuditelja:

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |

3. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovornih obveza

| Naziv i sjedište ponuditelja: |  |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| OIB: |  |
| Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a: |  |

Ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću

IZJAVU

Ja,

(ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja)

odgovorno izjavljujem da će Ponuditelj

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta)

ukoliko naša ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija i odabrana za sklapanje ugovora

- dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a

- da će bjanko zadužnicu za uredno ispunjenje ugovora predati u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora

- da je suglasan da će se bjanko zadužnica za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

|  | M. P. |  |
| --- | --- | --- |
| (mjesto i datum) |  | (čitko ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |
|  |  | (vlastoručni potpis ovlaštene osobe gospodarskog subjekta) |